VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2023

HOMEWORK III

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No any waveform files in deliverables

Student name: ____張正德__ , _林晉宇_______

Student ID: _P76121089_, _P76121673

Summary

| Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RTL |  | synthesis |
| Top | CPU_wrapper |  | CPU |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  |  |  | New instructions |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | SRAM_wrapper (IM & DM) |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | ROM_wrapper |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | DRAM_wrapper |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | AXI |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | Sensor control wrapper |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
|  | Watch Dog Timer |  |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
| Synthesis result |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area |  |  |  |  | Clock cycle(ns) |  |  |  |
| 6056577.051878 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Firmware & Software |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RTL pass |  | syn pass |  |  | Execution time(ns) |  |
| Booting |  | ˇ |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| Prog 0 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 1667740 |  |
| Prog 1 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 8754300 |  |
| Prog 2 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 66296740 |  |
| Prog 3 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 26433190 |  |
| Prog 4 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 10845740 |  |
| Prog 5 |  | ˇ |  | ˇ |  |  | 10846900 |  |
| Spyglass summary(number of inline messages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Warning |  | Error |  |  | Fatal |  |
| 105 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Superlint(number of inline messages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lines |  | Warning |  | Error |  |  | coverage(%) |  |
| 5572 |  | 106 |  | 0 |  |  | 98.09% |  |

Validation

Rtl & Syn

|  | rtl | syn |
| --- | --- | --- |
| Prog0 |  |  |
| Prog1 |  |  |
| Prog2 |  |  |
| Prog3 |  |  |
| Prog4 |  |  |
| Prog5 |  |  |

Report Area

Report Timing

Spyglass

Superlint

Contribution

| P76121089 | P76121673 |
| --- | --- |
| 50% | 50% |

Hardware Design Description

- System Block Diagram

- Interrupt mechanism description and flow chart

- DRAM wrapper FSM chart

- WDT & CDC circuit description and diagram

System Block Diagram

這次主要新增了WDT及其Wrapper、SCTRL_wrapper、ROM_wrapper、RAM_wrapper以及CPU中新增了CSR。另外WDT以及SCtrl分別將其output直接接上CPU_Wrapper(interrupt、timeout)

Interrupt mechanism description and flow chart

- 我們利用CSR module處理interrupt以及timeout，透過CSR指令設定mstatus、mie、mip、mtvec以及mepc暫存器管理Interrupt。

- 若發生interrupt或是timeout，則發出不同的控制訊號，來管理CPU的運作以及pc值的設定，

  - 若發生interrupt :

- pc要被assign為CSR_ISR_pc，跳到interrupt service routine的位址。

- CSR_stall拉高，將CPU暫停。

  - 若發生timeout :

- pc要被assign為0x0000_0000，整個系統重新開啟。

- CSR_rst拉高，將CPU內所有暫存器清空。

DRAM wrapper FSM chart

WDT & CDC circuit description and diagram

當0x10010100寫入非零值時，會將WDEN=1傳入WDT; 當0x10010200寫入非零值時會將WDLIVE=1傳入WDT; 當0x10010300寫入非零值時會將WTOCNT傳入WDT，以下分別概述WDT是如何將此三種訊號做CDC的處理。

WDEN與WTO是一個持續性的訊號，所以選擇採用最簡單的2flop synchronizer連接，來同步訊號。

WDLIVE因為此訊號是一個single cycle的 pulse 所以使用了toggle flop將pulse轉變成level就可以進行CDC的處理，在output 端再使用XOR和一個flop來重新轉回pulse。

WTOCNT通常多bit的訊號都會在clk內產生一個load 訊號，當load為high才把多bit的訊號打入clk2，但是這次沒有load訊號，而且WTOCNT又很穩定，所以在2flop synchronizer後再打兩拍，確定這三級的值是穩定的，再輸出給後面的sequential circuit計算。

Software & Firmware design description

- Prog 1

使用insertion sort，並將指定陣列按照ascending排序。

宣告外面變數 `array_size` 表示陣列大小

宣告外部變數 `array_addr` 表示陣列起始位址

宣告外部變數 `_test_start` 表示排序後陣列的儲存位址。

再利用for loop 進行insertion sort，最後存將結果的array依序存進test位址中。

- Prog 2

  - 先將bmp中的header搬入test的開頭

  - 再將BGR資料分別取出，接著個別計算後再加總

  - 最後再將結果存回test中

- Booting

在main.c執行前，藉由boot.c來將DRAM中的資料搬到IM與DM之中。

一開始CPU會去讀取ROM中的指令，而ROM的指令為以下boot.c編譯而成。

//設定將要搬移的指令數量

len = (&_dram_i_end) – (&_dram_i_start) + 1

//將dram中的指令搬移到IM中

for (i=0; i< len; i++)

(&_imem_start)[i] = (&_dram_i_start)[i];

//設定將要搬移的資料數量

len = (&__sdata_end) – (&__sdata_start) + 1;

//將dram中的資料搬移到DM中

for (i=0; i<len; i++)

(&__sdata_start)[i] = (&__sdata_paddr_start)[i];

//設定將要搬移的資料數量

len = (&__data_end) - (&__data_start) + 1;

//將dram中的資料搬移到DM中

for(i = 0; i < len; i++)

(&__data_start)[i] = (&__data_paddr_start)[i];

Screen shot of wave forms and simulation results

ROM

CPU的PC從address 0x0開始讀取ROM的資料到CPU的instr_out，開始執行booting的程式。可以看到上圖中的ROM_enable以及ROM_read皆為high，正在被CPU讀取中。

DRAM

紅框處可以看出這次是對DRAM做寫入,當state在IDLE時等待AW_hs_done訊號後,進入ACT狀態後,將RASn以及CSn設為low並開始設定ROW address,等待delay_cnt數到4後進入WRITE state,接著將CASn設定為low,並開始設定Column address,同時將WEn設為4’b0寫入資料,等待delay_cnt數到4後進入PRE state,接著將RASn設為low並保留原本的ROW address, 同時將WEn設為4’b0, 接著等待delay_cnt數到4後返回IDLE state

CSR instructions:

- CSRRS :

紅色框處EXE_pc=1_0b00，見編譯後的main.log可知指令為CSRRS t0,mstatus,t1。

黃色框處可以看到CSR_addr是0x300為mstatus的位址。

驗證CSRRS指令

  - Rd = csr, if rd!=0 : mstatus的值為0x0….01000，而藍框處可以看到CSR_rd的值為8。

  - Csr=csr | (rs1) : 0x0…01000 | 0x0…01000 = 0x0…01000，因此可以看到經過當前這個指令後，mstatus的值為0x0…01000。

- CSRRCI:

紅色框處EXE_pc=1_0b5c，見編譯後的main.log可知指令為csrrci t0,mstatus,9。

黃色框處可以看到CSR_addr是0x300為mstatus的位址。

驗證CSRRCI指令

  - Rd = csr, if rd!=0 : mstatus的值為1_1000_1000_1000，而藍框處可以看到CSR_rd的值為1888。

  - Csr=csr &(~uimm) : 1_1000_1000_1000 & (~1001)，因此可以看到經過當前這個指令後，mstatus的值為1_1000_1000_0000。

- WFI

紅色框處EXE_pc=1_045c，見編譯後的main.log可知指令為wfi。

WFI指令為等待interrupt處理，因此需要將CPU stall住，所以我們新增了CSR_stall的訊號，在當執行到WFI指令時，將mie[MEIE] assign給CSR_stall，看是否有interrupt要執行並暫停CPU運作。

黃框處可以看到當mie[MEIE]為1且執行到WFI指令時，CSR_stall會拉高，並且將每一個stage間的pipeline register也暫停寫入。

- MRET

紅色框處EXE_pc=1_0104，見編譯後的main.log可知指令為MRET。

此指令是當interrupt結束後，要返回原本的pc位址。因此我們設計一個CSR_ret的訊號，在指令為MRET時會拉高，作為pc選擇時的一條選擇控制線。

因此可以從黃框處看到，當指令被執行時，pc_in會從mepc取回之前執行到的記憶體位址，返回到1_0460繼續執行。

Sensor Control and Interrupt

紅色框處可以看到當sensor_control中的counter數到63後，即代表sensor中的memory已滿，full和interrupt訊號會同時被拉起。

此時interrupt被傳送到CPU中，可以在黃框處看到mstatus[MIE] = 1’b1且mie[MEIE] = 1’b1以及mip[MEIP] = 1’b1。接著在圖中藍框處可以發現CSR_control 被拉高且IF中pc_in跳到0x1_0000開使執行中斷處理。

Watch Dog Timer

Timeout

紅框處可以看到WDEN被設為1代表,準備開始使用WDT計算是否timeout

,由clk觸發的WDEN會先被打一拍到也是由clk觸發的wden_a register,接著再由clk2觸發的wden_b1,wden_b2打兩拍到clk2 domain。

黃框處可以看到WDLIVE藉由toggle flop來延長訊號,再透過wdlive_b1,wdliveb2,wdliveb3進行CDC的處理,最後再由wdlive_b3及wdlive_b4做XOR轉回pulse。

藍框處可以看到WDOCNT為多bit訊號,由於WDOCNT訊號很穩定,所以多打一拍來確保不會發生亞穩態。

紅框處可以看到當counter累加到wtocnt_b3的值後會發出wto訊號通知cpu發生timeout並reset整個cpu 系統,由pc_in可以看出成功重啟CPU。Spyglass CDC :

我們遇到的兩個warnings都是Ac_conv01的問題，此問題是在說兩個以上經過不同數量flip-flop的資料，聚合在同一個combinational的電路中，可能會導致輸出結果不如預期，可能需要使用FIFO的Gray code同步方法來解決此問題。

Problems to answer

- What is the deference between mcycle and timer? When is mcycle used?

Mcycle: 是RISC-V指令集架構中的一個計數器，用於計算CPU執行的時鐘周期數，也可以用來追蹤處理器運行的指令數量。

Timer: 是一個通用的術語，指的是計時器，用於測量時間，可以是硬體計時器或軟體實現的計時功能。

What is “Potential Qualifier” in Spyglass?

在Spyglass中，當分析工具偵測到一些模式、規則或潛在問題時，它可能會將其標記為“Potential Qualifier”。這個標記表明該問題或情況可能存在，但需要進一步的審查、確認或處理來確定其是否是真正的問題或只是一個潛在的可能性。

Lesson learned

這次作業多了4個新的slave，每個都是一大挑戰，各自都有不同的工作以及限制。尤其是WDT，因為CDC是之前從未接觸的新領域，從0開始學習CDC的知識以及解決方法。加上後面spyglass工具的驗證，讓我們更加清楚不同clock domain間的資料傳輸該如何才能更加穩定，避免產生metastability或是發生不同步的現象。

DRAM的部分，按照規範實作FSM，也讓我們更了解整體DRAM的運作模式以及規範。

CSR也是這次作業中我們認為比較難的地方，他的指令雖然都不難處理，但是在處理interrupt以及timeout發生時，摸索了很長的時間才了解整個和CPU之間各個stage的控制訊號線該如何處理。

最後這次在make syn0卡住了一天半，找了好久，看了好多密密麻麻的波型，最後錯誤竟然是沒有reset到某一條signal，這讓我們深刻體會到reset的重要性。